◆受注票記入詳細説明書◆

Ｂ面(２面)

Ｃ面(２面)

Ａ面(２面)

プレート面の呼称

ＡＡ面＝厚さ方向の両面

ＢＢ面＝幅  方向の両面

ＣＣ面＝長さ方向の両面

※注意

最小寸法を「厚さ」、中間寸法を「幅」、

最大寸法を「長さ」としてご指定下さい。

尚、圧延方向を指定される場合は、その旨

ご記入下さい。

プレートのサイズ記入方法

発注記入例

①《板厚　≦　幅　≦　長さ》の順番でご指

定下さい。

②単位は㎜で仕上がり寸法をご指定下さい。

◎寸法の指定

-0.05

-0.1

-0

+0.1525

+0.1

+0.1

２５　×　１３０　×　２５０

250㎜

25㎜

130㎜

①板厚×幅×長さに対し、寸法の上段にご指

定下さい。

②単位は㎜でご指定下さい。

③プラス公差は(＋)マイナス公差は(－)の

記号を公差寸法の頭にご記入下さい。

◎公差の指定

面取りはフライスの

次へご記入下さい。

ＳＧ・ＲＧは研磨の

次へご記入下さい。

プレート加工仕様記入例

プレート加工仕様の記号

サーフェイス研磨

フライス

ロータリー研磨

面取り

ＳＧ

Ｆ

ＲＧ

Ｃ

加工仕様

記号

掘り込み加工(図面付)

ＨＺ

全陵面取り

ＺＣ

糸面取り

ＥＭ

研　磨

Ｇ

６Ｆ

ＳＧ

ＡＡＧ

ＺＣ０３

工程４

工程３

工程２

工程１

工程５

工程６

【例】

仕様１）６面をフライス

仕様２）全陵(12稜)を0.3mm面取り

仕様３）ＡＡ面をサーフェイス研磨

面取りの指定(例)

面取り加工例

- ご希望の面取り寸法をＺＣ＊＊・４Ｃ＊＊と後に付けてご指定下さい。

「面取り＝Ｃ３」とはコーナーからの寸法をさします。

３㎜

全陵0.3Ｃ面取り

全陵1Ｃ　面取り

４角0.3Ｃ面取り

ＺＣ０３

ＺＣ1

４Ｃ０３

４Ｃ３

加工仕様

指定方法

４角３Ｃ面取り

全陵糸面取り

ＥＭ

プレートの加工仕様(抜粋)

６面フライス

回り４面（ＢＢＣＣ面）フライス

厚さ（ＡＡ面）のみフライス

仕　様

幅　（ＢＢ面）のみフライス

長さ（ＣＣ面）のみフライス

ＡＡＢＢＦ

ＡＡＢＢＣＦ

ＡＡＣＣＦ

６Ｆ

ＢＢＣＣＦ

ＡＡＦ

指定方法

ＢＢＦ

ＣＣＦ

ＡＡＢＢ面フライス

ＡＡＢＢＣ面フライス

ＡＡＣＣ面フライス

フライス加工「６面全ての組み合せに応じます」

６面研磨

回り４面（ＢＢＣＣ面）研磨

厚さ（ＡＡ面）のみ研磨

幅　（ＢＢ面）のみ研磨

長さ（ＣＣ面）のみ研磨

ＡＡＢＢＧ

ＡＡＢＢＣＧ

ＡＡＣＣＧ

６Ｇ

ＢＢＣＣＧ

ＡＡＧ

ＢＢＧ

ＣＣＧ

ＡＡＢＢ面研磨

ＡＡＢＢＣ面研磨

ＡＡＣＣ面研磨

研磨加工「６面全ての組み合せに応じます」

仕　様

指定方法

※特に指定のない場合は｢サーフェイス｣となります。

図面付のプレート加工

◎図面加工（マシニング加工等）

図面またはＤＸＦファイル形式等データでご指示下さい。